AS/NZS 5000.3电力电缆

澳标认证电缆AS-NZS 5000.3 CU X-90 5V-90 5000.3标准0.6/1KV多芯聚氯乙烯圆控制电缆无有害物质，符合RoHS或REACH 指令符合SAA标准，使电缆能在澳大利亚，新西兰市场使用,符合AS/NZS 5000.3标准0.6/1KV多芯聚氯乙烯圆控制电缆广泛适用在发电厂，工业和开关设备安装及电力公司等，也可在室内，电缆导管内的电路控制使用。

- 一般应用领域
- 发电厂
- 工业和开关设备
- 电力公司
- 电路控制

| 产品系列 | 澳标认证电缆 |
| --- | --- |
| 产品分类 | 特种电缆 |
| 类型 | / |
| 电缆标准 | AS/NZS 5000.3 |
| 导体材质 | 裸铜 |
| 芯线绝缘 | 交联聚乙烯 X-90 |
| 芯线颜色 | 可选 |
| 屏蔽1（可选） | / |
| 全屏蔽层 | / |
| 内护套材料（可选） | / |
| 外护套材料 | 聚氯乙烯 5V-90 |
| 外护套颜色 | 可选 |
| 工作电压 | 0.6/1KV |
| 测试电压 | / |
| 工作温度 | -5℃至90°C |
| 弯曲半径 | 15XOD |
| 阻燃标准 | AS/NZS 5000.3 |
| 电缆长度 | 300米/卷 |