### 2XRH低烟无卤电缆,TUV认证电缆

应用

### 2XRH低烟无卤电缆用于存在火灾风险的酒店、学校、隧道、高层建筑、医院、发电厂、数据处理中心、商业中心的能源网络。

### 这些具有低介电损耗和机械电阻的电缆主要用于负载突然变化的住宅或工业区的能源网络。

### 可铺设在室外、地下和预计会出现突然机械应力的区域。

1. 导体：EN 60228 铜
2. 绝缘：XLPE 
3. 填料：LSZH
4. 铠装：镀锌圆钢丝
5. 护套: 低烟无卤化合物

最小 弯曲半径：12xD
Max。工作温度 : 90°C
Max. 短路温度：250°C

| 物料编号 | 型号 | 规格 | 额定电压 | 导体结构 | 电缆近似外径mm | 近似重量kg/km | 导体电阻Ω/km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANO06.001.03.000.50B | H05VV5-F | 3 G0.5 | 300/500V | 18/0.19 | 7 | 62.4 | 39.00 |
| ANO06.001.04.000.50B | H05VV5-F | 4 G0.5 | 300/500V | 18/0.19 | 7.9 | 68.2 | 39.00 |
| ANO06.001.05.000.50B | H05VV5-F | 5 G0.5 | 300/500V | 18/0.19 | 8.6 | 87.1 | 39.00 |
| ANO06.001.07.000.50B | H05VV5-F | 7 G0.5 | 300/500V | 18/0.19 | 10.4 | 118.7 | 39.00 |
| ANO06.001.12.000.50B | H05VV5-F | 12 G0.5 | 300/500V | 18/0.19 | 12.9 | 198 | 39.00 |
| ANO06.001.18.000.50B | H05VV5-F | 18 G0.5 | 300/500V | 18/0.19 | 15.3 | 266.9 | 39.00 |
| ANO06.001.25.000.50B | H05VV5-F | 25 G0.5 | 300/500V | 18/0.19 | 18.3 | 380.4 | 39.00 |
| ANO06.001.34.000.50B | H05VV5-F | 34 G0.5 | 300/500V | 18/0.19 | 21.2 | 509 | 39.00 |
| ANO06.001.03.000.75B | H05VV5-F | 3 G0.75 | 300/500V | 27/0.19 | 7.6 | 75.6 | 26.00 |
| ANO06.001.04.000.75B | H05VV5-F | 4 G0.75 | 300/500V | 27/0.19 | 8.3 | 83.9 | 26.00 |
| ANO06.001.05.000.75B | H05VV5-F | 5 G0.75 | 300/500V | 27/0.19 | 9.3 | 113.3 | 26.00 |
| ANO06.001.07.000.75B | H05VV5-F | 7 G0.75 | 300/500V | 27/0.19 | 11.3 | 145 | 26.00 |
| ANO06.001.12.000.75B | H05VV5-F | 12 G0.75 | 300/500V | 27/0.19 | 13.7 | 244.9 | 26.00 |
| ANO06.001.18.000.75B | H05VV5-F | 18 G0.75 | 300/500V | 27/0.19 | 16.4 | 327.7 | 26.00 |
| ANO06.001.25.000.75B | H05VV5-F | 25 G0.75 | 300/500V | 27/0.19 | 19.5 | 466.4 | 26.00 |
| ANO06.001.34.000.75B | H05VV5-F | 34 G0.75 | 300/500V | 27/0.19 | 22.6 | 626.5 | 26.00 |
| ANO06.001.41.000.75B | H05VV5-F | 41 G0.75 | 300/500V | 27/0.19 | 24.7 | 748 | 26.00 |
| ANO06.001.03.001.00B | H05VV5-F | 3 G 1.0 | 300/500V | 35/0.19 | 8 | 89.3 | 19.50 |
| ANO06.001.04.001.00B | H05VV5-F | 4 G 1.0 | 300/500V | 35/0.19 | 8.7 | 98.6 | 19.50 |
| ANO06.001.05.001.00B | H05VV5-F | 5 G 1.0 | 300/500V | 35/0.19 | 9.8 | 132.1 | 19.50 |
| ANO06.001.07.001.00B | H05VV5-F | 7 G 1.0 | 300/500V | 35/0.19 | 11.8 | 169.3 | 19.50 |
| ANO06.001.12.001.00B | H05VV5-F | 12 G 1.0 | 300/500V | 35/0.19 | 14.6 | 285.9 | 19.50 |
| ANO06.001.18.001.00B | H05VV5-F | 18 G 1.0 | 300/500V | 35/0.19 | 17.2 | 405.2 | 19.50 |
| ANO06.001.25.001.00B | H05VV5-F | 25 G 1.0 | 300/500V | 35/0.19 | 20.7 | 569.5 | 19.50 |
| ANO06.001.34.001.00B | H05VV5-F | 34 G 1.0 | 300/500V | 35/0.19 | 24 | 741.7 | 19.50 |
| ANO06.001.41.001.00B | H05VV5-F | 41 G 1.0 | 300/500V | 35/0.19 | 26.2 | 886 | 19.50 |
| ANO06.001.03.001.50B | H05VV5-F | 3 G 1.5 | 300/500V | 31/0.25 | 9.4 | 109.8 | 13.30 |
| ANO06.001.04.001.50B | H05VV5-F | 4 G 1.5 | 300/500V | 31/0.25 | 10.2 | 140.7 | 13.30 |
| ANO06.001.05.001.50B | H05VV5-F | 5 G 1.5 | 300/500V | 31/0.25 | 11.4 | 175 | 13.30 |
| ANO06.001.07.001.50B | H05VV5-F | 7 G 1.5 | 300/500V | 31/0.25 | 14.1 | 224.2 | 13.30 |
| ANO06.001.12.001.50B | H05VV5-F | 12 G 1.5 | 300/500V | 31/0.25 | 17 | 361.7 | 13.30 |
| ANO06.001.18.001.50B | H05VV5-F | 18 G 1.5 | 300/500V | 31/0.25 | 20.3 | 518.3 | 13.30 |
| ANO06.001.25.001.50B | H05VV5-F | 25 G 1.5 | 300/500V | 31/0.25 | 24.3 | 729.9 | 13.30 |
| ANO06.001.34.001.50B | H05VV5-F | 34 G 1.5 | 300/500V | 31/0.25 | 28.2 | 946.6 | 13.30 |
| ANO06.001.03.002.50B | H05VV5-F | 3 G2.5 | 300/500V | 51/0.25 | 11.2 | 162.4 | 7.98 |
| ANO06.001.04.002.50B | H05VV5-F | 4 G2.5 | 300/500V | 51/0.25 | 12.5 | 203.3 | 7.98 |
| ANO06.001.05.002.50B | H05VV5-F | 5 G2.5 | 300/500V | 51/0.25 | 13.7 | 251.1 | 7.98 |
| ANO06.001.07.002.50B | H05VV5-F | 7 G2.5 | 300/500V | 51/0.25 | 16.8 | 326 | 7.98 |
| ANO06.001.12.002.50B | H05VV5-F | 12 G2.5 | 300/500V | 51/0.25 | 20.6 | 553.3 | 7.98 |
| ANO06.001.14.002.50B | H05VV5-F | 14 G2.5 | 300/500V | 51/0.25 | 22.7 | 611 | 7.98 |
| ANO06.001.18.002.50B | H05VV5-F | 18 G2.5 | 300/500V | 51/0.25 | 24.8 | 795.2 | 7.98 |
| ANO06.001.25.002.50B | H05VV5-F | 25 G2.5 | 300/500V | 51/0.25 | 29.6 | 1,109. 6 | 7.98 |