Aein bei ke ®  Crane   Flat 8180

柔性扁平电缆

应用

广泛应用于起重机卷盘设备，电缆柔软、耐磨损、耐候、抗撕裂等性能优异，电缆可设计置入镀锌抗拉钢丝绳作为电缆的抗拉加强元件，增强电缆的抗拉性能，满足电缆在抗拉要求较高的场合和环境下的起重设备。

特征

- UV,耐臭氧和耐候性符合EN 50396 和 HD 605 S2

- 耐冷却液、微生物、弱酸碱

备注

·符合RoHS

•符合2014/35/EU-Guideline（“低电压指令”）CE

• 其他尺寸、芯色和护套颜色可接受定制。

结构参数

导体材料	裸铜绞线

导体等级	符合DIN VDE 0295 5类，参照 IEC 60228 5类，GB/T3956 5类

芯线绝缘	DQPVC-J-70-001（NJ-83）

芯线标识  	符合VDE 0293-308 最多 5 根彩色线，从 6 根黑色带白色数字和 GNYE

绞合	  两芯对绞；成对绞合；分层绞合，退扭工艺

外护套	 DQPVC-H-70-002(B-70A)

护套颜色	黑色 RAL5005;灰色RAL7004；橙色 RAL2004

额定电压	300/500V；0.6/1kV

测试电压	2.5 kV;3.5kV

载流量	符合DIN VDE 0298

最小固定弯曲半径	10XD

最小移动的折弯半径	 7.5XD

温度等级 固定最小/最大值	  -30 °C / +70 °C

温度等级 移动的最小/最大值  	-20 °C / +70 °C

导体温度  	+70 °C

拉伸载荷   15N/mm2

认证	CE

印字标识   Aein bei ke   SHANGHAI  AEIN  WIRE ＆ CABLE  CO.,LTD 型号 规格 电压   CE   米标

| 物料编号 | 型号 | 额定电压 | 规格 | 导体结构 | 电缆近似厚度mm | 电缆近似宽度mm | 近似重量kg/km | 导体电阻Ω/km | 弯曲半径mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AN81800001 | Aein bei ke ® Crane Flat 8180 | 300/500V | 3x1.5 | 97/0.14 | 6.2 | 12.5 | 130 | 13.3 | 19 |
| AN81800002 | Aein bei ke ® Crane Flat 8180 | 300/500V | 4x1.5 | 97/0.14 | 6.2 | 15.8 | 170 | 13.3 | 19 |
| AN81800003 | Aein bei ke ® Crane Flat 8180 | 300/500V | 5x1.5 | 97/0.14 | 6 | 20.1 | 210 | 13.3 | 18 |
| AN81800004 | Aein bei ke ® Crane Flat 8180 | 300/500V | 7x1.5 | 97/0.14 | 6 | 26.8 | 280 | 13.3 | 18 |
| AN81800005 | Aein bei ke ® Crane Flat 8180 | 300/500V | 8x1.5 | 97/0.14 | 6 | 29.3 | 310 | 13.3 | 18 |
| AN81800006 | Aein bei ke ® Crane Flat 8180 | 300/500V | 10x1.5 | 97/0.14 | 6.7 | 37 | 440 | 13.3 | 20 |
| AN81800007 | Aein bei ke ® Crane Flat 8180 | 300/500V | 12x1.5 | 97/0.14 | 6.8 | 43.5 | 530 | 13.3 | 20 |
| AN81800008 | Aein bei ke ® Crane Flat 8180 | 300/500V | 24x1.5 | 97/0.14 | 12.3 | 53.2 | 1040 | 13.3 | 62 |
| AN81800009 | Aein bei ke ® Crane Flat 8180 | 300/500V | 42x1.5 | 97/0.14 | 16.1 | 72.3 | 1920 | 13.3 | 81 |
| AN81800010 | Aein bei ke ® Crane Flat 8180 | 300/500V | 4x2.5 | 88/0.19 | 7.3 | 19.5 | 260 | 7.98 | 22 |
| AN81800011 | Aein bei ke ® Crane Flat 8180 | 300/500V | 5x2.5 | 88/0.19 | 7.4 | 24.6 | 320 | 7.98 | 22 |
| AN81800012 | Aein bei ke ® Crane Flat 8180 | 300/500V | 7x2.5 | 88/0.19 | 7.4 | 32.8 | 440 | 7.98 | 22 |
| AN81800013 | Aein bei ke ® Crane Flat 8180 | 300/500V | 8x2.5 | 88/0.19 | 7.4 | 35.9 | 490 | 7.98 | 22 |
| AN81800014 | Aein bei ke ® Crane Flat 8180 | 300/500V | 10×2.5 | 88/0.19 | 8 | 45.3 | 660 | 7.98 | 24 |
| AN81800015 | Aein bei ke ® Crane Flat 8180 | 300/500V | 12x2.5 | 88/0.19 | 8 | 53.5 | 780 | 7.98 | 24 |
| AN81800016 | Aein bei ke ® Crane Flat 8180 | 300/500V | 24x2.5 | 88/0.19 | 15.6 | 68 | 1690 | 7.98 | 78 |
| AN81800017 | Aein bei ke ® Crane Flat 8180 | 300/500V | 7x(3x1) | 64/0.14 | 10.3 | 51.8 | 770 | 19.5 | 41 |
| AN81800018 | Aein bei ke ® Crane Flat 8180 | 300/500V | 12x1(C) | 64/0.14 | 48.2 | 21 | 180 | 19.5 | 660 |
| AN81800019 | Aein bei ke ® Crane Flat 8180 | 300/500V | 4x1.5(C) | 97/0.14 | 18.5 | 22 | 90 | 13.3 | 250 |
| AN81800020 | Aein bei ke ® Crane Flat 8180 | 300/500V | 8x1.5(C) | 97/0.14 | 35.1 | 22 | 180 | 13.3 | 510 |
| AN81800021 | Aein bei ke ® Crane Flat 8180 | 300/500V | 12x1.5(C) | 97/0.14 | 51.7 | 24 | 270 | 13.3 | 780 |
| AN81800022 | Aein bei ke ® Crane Flat 8180 | 300/500V | 4x(2x1)C | 64/0.14 | 11.3 | 33.8 | 630 | 19.5 | 45 |
| AN81800023 | Aein bei ke ® Crane Flat 8180 | 300/500V | 6x(2x2.5)C | 88/0.19 | 15.2 | 62.7 | 1680 | 7.98 | 76 |
| AN81800024 | Aein bei ke ® Crane Flat 8180 | 300/500V | 7x(2x1)C | 64/0.14 | 11.3 | 56 | 1090 | 19.5 | 45 |
| AN81800025 | Aein bei ke ® Crane Flat 8180 | 0.6/1KV | 4x4 | 140/0.19 | 8.9 | 23.5 | 390 | 4.95 | 36 |
| AN81800026 | Aein bei ke ® Crane Flat 8180 | 0.6/1KV | 4x6 | 210/0.19 | 9.5 | 26.9 | 50o | 3.3 | 38 |
| AN81800027 | Aein bei ke ® Crane Flat 8180 | 0.6/1KV | 4x10 | 196/0.25 | 11 | 32.6 | 750 | 1.91 | 44 |
| AN81800028 | Aein bei ke ® Crane Flat 8180 | 0.6/1KV | 4x16 | 315/0.25 | 12.9 | 37.5 | 1060 | 1.21 | 65 |
| AN81800029 | Aein bei ke ® Crane Flat 8180 | 0.6/1KV | 4x25 | 494/0.25 | 14.4 | 43.4 | 1500 | 0.78 | 72 |
| AN81800030 | Aein bei ke ® Crane Flat 8180 | 0.6/1KV | 4x35 | 684/0.25 | 16.7 | 49.9 | 0.55 | 0.554 | 2100 |
| AN81800031 | Aein bei ke ® Crane Flat 8180 | 0.6/1KV | 4x50 | 988/0.25 | 19 | 58 | 2830 | 0.386 | 95 |
| AN81800032 | Aein bei ke ® Crane Flat 8180 | 0.6/1KV | 4x70 | 532/0.4 | 21.3 | 65.2 | 3820 | 0.272 | 107 |
| AN81800033 | Aein bei ke ® Crane Flat 8180 | 0.6/1KV | 4x95 | 722/0.4 | 24.1 | 74.6 | 4930 | 0.206 | 121 |
| AN81800034 | Aein bei ke ® Crane Flat 8180 | 0.6/1KV | 4x120 | 925/0.4 | 27.2 | 83.2 | 6220 | 0.161 | 136 |
| AN81800035 | Aein bei ke ® Crane Flat 8180 | 0.6/1KV | 5x4 | 140/0.19 | 9 | 31.2 | 510 | 4.95 | 36 |
| AN81800036 | Aein bei ke ® Crane Flat 8180 | 0.6/1KV | 5x6 | 210/0.19 | 9.6 | 34.1 | 640 | 3.3 | 38 |
| AN81800037 | Aein bei ke ® Crane Flat 8180 | 0.6/1KV | 5x10 | 196/0.25 | 11.3 | 41.6 | 960 | 1.91 | 45 |
| AN81800038 | Aein bei ke ® Crane Flat 8180 | 0.6/1KV | 5x16 | 315/0.25 | 12.7 | 47.6 | 1360 | 1.21 | 64 |
| AN81800039 | Aein bei ke ® Crane Flat 8180 | 0.6/1KV | 7x4 | 140/0.19 | 9 | 40.9 | 690 | 4.95 | 36 |
| AN81800040 | Aein bei ke ® Crane Flat 8180 | 0.6/1KV | 7x6 | 210/0.19 | 9.6 | 45.3 | 870 | 3.3 | 38 |
| AN81800041 | Aein bei ke ® Crane Flat 8180 | 0.6/1KV | 7x10 | 196/0.25 | 11.3 | 55.9 | 1320 | 1.91 | 45 |
| AN81800042 | Aein bei ke ® Crane Flat 8180 | 0.6/1KV | 7x16 | 315/0.25 | 13.4 | 63.9 | 1990 | 1.21 | 67 |
| AN81800043 | Aein bei ke ® Crane Flat 8180 | 0.6/1KV | 7x25 | 494/0.25 | 15.6 | 75.9 | 2820 | 0.78 | 78 |
| AN81800044 | Aein bei ke ® Crane Flat 8180 | 0.6/1KV | 7x35 | 684/0.25 | 17.4 | 87 | 3820 | 0.554 | 87 |
| AN81800045 | Aein bei ke ® Crane Flat 8180 | 0.6/1KV | 4X4(C) | 140/0.19 | 10.2 | 29.3 | 550 | 4.95 | 41 |
| AN81800046 | Aein bei ke ® Crane Flat 8180 | 0.6/1KV | 4x6(C) | 210/0.19 | 11.1 | 31.8 | 665 | 3.3 | 44 |
| AN81800047 | Aein bei ke ® Crane Flat 8180 | 0.6/1KV | 4x10(C) | 196/0.25 | 13.3 | 39 | 1060 | 1.91 | 67 |
| AN81800048 | Aein bei ke ® Crane Flat 8180 | 0.6/1KV | 4x16(C) | 315/0.25 | 14.4 | 43.2 | 1360 | 1.21 | 72 |
| AN81800049 | Aein bei ke ® Crane Flat 8180 | 0.6/1KV | 4x25(C) | 494/0.25 | 16.8 | 50.3 | 1980 | 0.78 | 84 |
| AN81800050 | Aein bei ke ® Crane Flat 8180 | 0.6/1KV | 4x35(C) | 684/0.25 | 18.9 | 57.4 | 2590 | 0.554 | 95 |
| AN81800051 | Aein bei ke ® Crane Flat 8180 | 0.6/1KV | 4x50(C) | 988/0.25 | 21.5 | 66 | 3590 | 0.386 | 108 |
| AN81800052 | Aein bei ke ® Crane Flat 8180 | 0.6/1KV | 4x70(C) | 532/0.4 | 23.9 | 73.8 | 4630 | 0.272 | 120 |
| AN81800053 | Aein bei ke ® Crane Flat 8180 | 0.6/1KV | 4x95(C) | 722/0.4 | 27.2 | 83.7 | 5950 | 0.206 | 136 |